| Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no. | Item-Nr. / Item-No. | Angebots-Nr. / Offer no. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siemens-Auftrags-Nr. / Order no. | Komm.-Nr. / Consignment no. | Projekt / Project |  |
| Bemerkung / Remarks |  |  |  |
|  |  | II 3G Ex ec IIC T3 Gc |  |
| Elektrische Daten / Electrical data |  |  | -/- |

| U [V] | Δ / Y | f [Hz] | P [kW] | P [hp] |  | I [A] |  | n [1/min] |  | M [Nm] | η 3) |  |  | cosφ 3) |  |  | IA/IN II/IN | MA/MN TI/TN | MK/MN TB/TN | IE-CL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 |  |  |  |  |
| Netzbetrieb (S1) / DOL duty (S1) - 155(F) nach 130(B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Δ | 50 | 110,00 | -/- |  | 183,00 |  | 2982 |  | 350,0 | 95,2 | 95,4 | 94,9 | 0,91 | 0,90 | 0,85 | 7,1 | 2,4 | 3,1 | IE3 |
| 690 | Y | 50 | 110,00 | -/- |  | 106,00 |  | 2982 |  | 350,0 | 95,2 | 95,4 | 94,9 | 0,91 | 0,90 | 0,85 | 7,1 | 2,4 | 3,1 | IE3 |
| 460 | Δ | 60 | 123,00 | -/- |  | 179,00 |  | 3582 |  | 330,0 | 95,0 | 95,0 | 94,2 | 0,91 | 0,90 | 0,85 | 7,2 | 2,4 | 3,0 | IE3 |
| 460 | Δ | 60 | 110,00 | -/- |  | 160,00 |  | 3585 |  | 295,0 | 95,0 | 94,8 | 93,8 | 0,91 | 0,89 | 0,84 | 8,0 | 2,6 | 3,3 | IE3 |
| IM B3 / IM 1001 |  |  | FS 315 S |  |  |  | IP55 |  |  |  | IEC/EN 60034 |  | IEC, DIN, ISO, VDE, EN |  |  |  |  |  |  |  |
| Umgebungsbedingungen / Environmental conditions : -20 °C - +40 °C / 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Festbremszeit (warm / kalt) / Locked rotor time (hot / cold) : 47,6 s ¦ 78,8 s |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mechanische Daten / Mechanical data

| Schallpegel (LpA / LwA) bei 50Hz¦60Hz Sound level (SPL / SWL) at 50Hz¦60Hz |  |  | 75 / 89 dB(A) 2) 3) | 79 / 93 dB(A) 2) 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trägheitsmoment Moment of inertia |  |  | 1,3900 kg m² |  |
| Lager AS ¦ BS Bearing DE ¦ NDE |  |  | 6316 C3 | 6316 C3 |
| Lagerlebensdauer / bearing lifetime |  |  |  |  |
| L10mh FRad min bei Kupplungsbetrieb 50¦60Hz 1) L10mh FRad min for coupling operation 50¦60Hz 1) |  |  | 40000 h | 32000 h |
| Nachschmierfrist/-menge AS ¦ BS Relubrication interval/quantity DE ¦ NDE |  |  | 30 g ¦ 30 g 3000 h |  |
| Schmiermittel Lubricants |  |  | Unirex N3 |  |
| Nachschmiereinrichtung Regreasing device |  | mit (Standard) With (standard) |  |  |
| Schmiernippel Grease nipple |  |  | M10x1 DIN 3404 A |  |
| Art der Lagerung Type of bearing |  |  | Festlager NDE (BS) Locating bearing NDE |  |
| Kondenswasserlöcher Condensate drainage holes |  |  | Mit (standard) With (standard) |  |
| Äußere Erdungsklemme External earthing terminal |  |  | Mit (Standard) With (standard) |  |
| Schwinggrößenstufe Vibration severity grade |  |  | A A |  |
| Wärmeklasse Thermal class |  |  | F F |  |
| Betriebsart Duty type |  |  | S1 |  |
| Drehrichtung Direction of rotation |  |  | bidirektional bidirectional |  |
| Gehäusematerial Frame material |  |  | Grauguss cast iron |  |
| Nettogewicht des Motors (IM B3) Net weight of the motor (IM B3) |  |  | 750 kg |  |
| Endanstrich Coating (paint finish) |  |  | Normalanstrich C2 Standard paint finish C2 |  |
| Farbe, Farbton Color, paint shade |  |  | RAL7030 |  |
| Motorschutz Motor protection | (B) 3 Kaltleiter PTC - für Abschaltung (2 Klemmen) (B) 3 PTC thermistors - for tripping (2 terminals) |  |  |  |
| Kühlart Method of cooling |  |  | IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt IC411 - self ventilated, surface cooled |  |

Anschlusskasten / Terminal box

| Klemmenkastenlage Terminal box position | oben top |
| --- | --- |
| Klemmenkastenmaterial Material of terminal box | Grauguss cast iron |
| Klemmenkastentyp Type of terminal box | TB1 Q01 |
| Gewinde Kontaktschraube Contact screw thread | M12 |
| Max. Leiterquerschnitt Max. cross-sectional area | 150 mm2 |
| Kabeldurchmesser von ... bis ... Cable diameter from ... to ... | 38 mm - 45 mm |
| Kabeleinführung Cable entry | 2xM63x1,5-2xM20x1,5 |