Rehfuss Drive Solutions GmbH

rehfuss.com

| Stirnrad-Schneckengetr.motor SS130HF-IEC71C-EX-71L/4-IE3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ/Baugröße |  | : SS130HF-IEC71C-EX-71L/4-IE3 |  |
| Bauform/Einbaulage |  | : oV6 |  |
| Abtriebsflansch [mm] |  | : 120 |  |
| Abtriebsflansch Seite |  | : A |  |
| Hohlwelle d [mm] |  | : 20 |  |
| Hohlwelle verlängert Seite |  | : A |  |
| Abtriebswelle Werkstoff |  | : 1.0503 |  |
| Rutschkupplung [Nm] / Seite |  | : 82 / C |  |
| Abdeckh=AH/Berührsch.=BS/Seite |  | : AH / C |  |
| Hohlw. Bef. Element (1=ja) |  | : 1 |  |
| Übersetzung i= |  | : 78,300 |  |
| Abtriebsdrehzahl [1/min] |  | : 19 |  |
| Drehmoment [Nm] |  | : 82 |  |
| Betriebsfaktor |  | : 1,0 |  |
| Lackierung |  | : RAL 9007 |  |
| Schmierstoff Art: |  | : CLP PG VG320 |  |
| Schmierstoff Menge [Ltr.] |  | : 0,35 |  |
| Stromart |  | : 3AC |  |
| Nennleistung [kW] |  | : 0,28 (0,37) |  |
| Betriebsart |  | : S9 (S1) |  |
| Nennspannung [V] |  | : 230/400 |  |
| Frequenz [Hz] |  | : 50 |  |
| Nenndrehzahl [1/min] |  | : 1410 |  |
| Isolationsklasse |  | : F |  |
| Schutzart IP |  | : 55 |  |
| KK-Lage |  | : C4 |  |
| KK-Schutzart IP |  | : 55 |  |
| Kabeleinführung |  | : 2xM20x1,5 |  |
| Energieeffizienzklasse |  | : IE3 |  |
| Rehfuss Drive Solutions GmbH Vor dem Weißen Stein 21 72461 Albstadt, Deutschland T +49 7432 7015-0 F +49 7432 7015-90 info@rehfuss.com · www.rehfuss.com | Geschäftsführer: Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Michael Pfister, Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Tobias Pfister · Firmensitz: Albstadt Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, HRB 400529 · USt-IdNr.: DE280224402 · Steuer-Nr.: 53019/24732 Volksbank Albstadt · IBAN: DE57 6539 0120 0030 6020 09 · BIC-Code: GENODES1EBI Sparkasse Zollernalb · IBAN: DE22 6535 1260 0031 7044 92 · BIC-Code: SOLADES1BAL Commerzbank AG · IBAN: DE89 6538 0003 0387 2348 00 · BIC-Code: DRESDEFF653 Oberbank · IBAN: DE78 7012 0700 1831 1008 45 · BIC-Code: OBKLDEMX |  |  |

|  | Wicklungsschutz A=KL/PTC, B=TFNC | : 1x3 A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU Dokumentation | : . |  |  |
|  | Kennzeichnung Getriebe | : CE |  |  |
|  | Kennzeichnung Motor | : CE |  |  |
|  | EU-Richtlinie 2014/34/EU(ATEX) | : . |  |  |
|  | Kategorie: | : 2 |  |  |
|  | Ex-Atmosphäre: | : G |  |  |
|  | Zone: | : 1 |  |  |
|  | Temp.Klasse bei Gas: | : T4 135°C |  |  |
|  | Umgebungstemperatur: | : -20°C - +40°C |  |  |
|  | Mot. Ex-Kennzeichnung Gas: | : II2G Ex db IIC T4 Gb |  |  |
|  | ATEX-Kennzeichnung-Typenschild | : : |  |  |
|  | Typ: | : SS130HF-IEC71C-EX |  |  |
|  | Einbaulage: | : V6-45° |  |  |
|  | Schmierstoff Art: | : CLP PG VG320 |  |  |
|  | Schmierstoff Menge [Ltr.] | : 0,35 |  |  |
|  | Schutzart IP | : 55 |  |  |
|  | na max. [1/min] | : 19 |  |  |
|  | Ma max. [Nm ] | : 82 |  |  |
|  | fB: | : 1,0 |  |  |
|  | Übersetzung i: | : 78,300 |  |  |
|  | ne max. [1/min] | : 1500 |  |  |
|  | Pe max. [kW] | : 0,28 |  |  |
|  | Getr. Ex-Kennzeichnung Gas: | : II2G Ex h IIC T4 Gb |  |  |

Motor in Energieeffizienzklasse IE3

2.Typenschild mit Teile-Nr. 94077211 ATEX stempeln

o Einbaulage V6 um 45° geschwenkt

Motor druckfest gekapselt 
FU-Betrieb Drehmoment konstant bis 50Hz 
Nennleistung 0,05kW bei FU-Betrieb 10Hz 
Nennleistung 0,28kW bei FU-Betrieb ab50Hz

Alle Schrauben mit Loctite gesichert.

EX-Betriebsanleitung beigelegt.

Stat. Warennr. 	85015100 
Ursprungsland 	DEUTSCHLAND