Ersatzvergleich Hydraulikmotor

F11-150-MF-CN-K-000  →  F12-152-MF-FV-G-000-0000-P0

Technisch und bauraumseitig sehr plausibler Ersatz – aber nicht vollständig 1:1 anschlussgleich.

WAS IST ANDERS?

| ÄNDERUNG / PRÜFUNG • Leckölanschlüsse C/D: BSP 3/4" → M22x1,5. | BLEIBT PASSEND / WIRD BESSER • Verdrängung praktisch gleich: 150 → 149,8 cm³/U. • Zentrierung Ø200; Welle Ø50 k6; Passfeder 14x9x70. • Hauptanschlüsse: 1 1/2" SAE 6000 psi. • F12 hat höhere zulässige Drücke/Drehzahlen und ca. 30 kg weniger Gewicht. |
| --- | --- |

BAURAUM

| Flansch außen 236 mm → 233 mm F12 ca. 3 mm kleiner | Gehäuse-Längsmaß* 307 mm → 278 mm F12 ca. 29 mm kompakter | Wellenüberstand 82 mm → 82 mm gleich | Gewicht 70 kg → 40 kg −30 kg / ca. −43 % |
| --- | --- | --- | --- |

* Maße aus den jeweiligen Maßzeichnungen; konkrete Einbaulage und Schlauchfreiraum am Aggregat prüfen.

LEISTUNGSRESERVEN F12

| Merkmal | F11-150 | F12-152 | Änderung / Wirkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Druck max. kontinuierlich | 350 bar | 420 bar | +20 % Reserve |
| Druck max. intermittierend | 420 bar | 480 bar | +14 % Reserve |
| Drehzahl max. kontinuierlich | 2.600 1/min | 3.700 1/min | +42 % Reserve |
| Drehzahl max. intermittierend | 3.000 1/min | 4.000 1/min | +33 % Reserve |

Grundlage: VOAC F11 Katalog 1205-9414 GB (1996), S. 6/14/17; Parker MSG30-8249/UK (Mai 2026), S. 56/59/64/85-86.

Bauraum / Schnittstellen – visuelle Gegenüberstellung

Die Zeichnungen zeigen: Zentrierung, Welle und Hauptanschlüsse sind sehr gut kompatibel; Unterschiede liegen vor allem an Leckölanschlüssen und Detailausführung.

| ALT: F11-150 CETOP C ¦ BSP 3/4" Lecköl ¦ NBR ¦ K-Welle | NEU: F12-152 ISO 200 ¦ M22x1,5 Lecköl ¦ FPM ¦ G-Welle |
| --- | --- |