FICHE TECHNIQUE DE LA POMPE

| Pompe | TRMB 25-30/C/RZIE3 | KW 1,1 | Article A |
| --- | --- | --- | --- |
| LIQUIDE POMPÉ |  |  |  |
| Liquide pompé | Air / Air |  |  |
| Température | 20 | °C |  |
| Densité relative | 1 | kg/m³ |  |
| Viscosité |  | cP |  |
| DONNÉES DE FONCTIONNEMENT |  |  |  |
| Débit | 11–28 | m³/h |  |
| Hauteur manométrique |  | mCE |  |
| NPSH R |  | mCE |  |
| MOTEUR |  |  |  |
| Puissance installée |  | kW |  |
| Puissance absorbée | 0,5–0,7 | kW |  |
| Vitesse | 2900 | tr/min |  |
| VIDE |  |  |  |
| Liquide de service | Eau |  |  |
| Température | 20 | °C |  |
| Orifice | 4–2 | L/min |  |
| Aspiration | 33–900 | mbar |  |
| Refoulement | 1013 | mbar |  |
| DONNÉES DE LA POMPE |  |  |  |
| Exécution | Monobloc |  |  |
| ATEX | ZONE SÛRE |  |  |
| Grandeur | Pompe à vide à anneau liquide, à un étage |  |  |
| Construction | Garniture mécanique : A Components – dimensions/désignation selon ISO 3069 / UNI EN 12756 |  |  |
| Orifices filetés | Orifices : filetage G 1 – selon UNI ISO 228-1 |  |  |
| Matériaux | Corps : fonte – Roue : acier inoxydable AISI 316 – Arbre : acier inoxydable AISI 420 |  |  |
| Particularités | Construction : monobloc direct pour accouplement avec moteur IEC forme B34 avec saillie d’arbre spéciale. Raccordements filetés selon UNI ISO 228-1. Accouplement avec moteur électrique fourni par nos soins : classe de rendement IE3 ; forme B34 ; taille 80 ; puissance 0,85/1,1 kW ; 2 pôles / 50–60 Hz ; tension 230/400 – 0,85 kW – IE4 ; 460/440 – 1,1 kW 60 Hz – IE3 ; IEC Premium IE4 – 230/400 V – 1,1 kW 60 Hz – IE3 ; IEC 240/415 V – 0,85 kW 50 Hz – IE3 ; IEC Premium IE4 – 240/415 V – 0,85 kW 50 Hz – IE3. IE3 + facteur de service = 1,15. Protection IP55 – isolation classe F avec échauffement classe B. Tropicalisé – isolation renforcée pour fonctionnement avec variateur. |  |  |
| TYPE DE PLAN API |  |  |  |
| Plan API | Rinçage de la garniture : API PLAN 01 – circulation interne du fluide. |  |  |
| SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ |  |  |  |
| Type de garniture mécanique 1 | Ø22 TM SD 22 EN 12756 AQ1VGG – graphite / carbure de silicium / Viton |  |  |
| Type de garniture mécanique 2 |  |  |  |
| ASSEMBLAGE |  |  |  |
| Configuration | Monobloc |  |  |
| DONNÉES DU MOTEUR ÉLECTRIQUE |  |  |  |
| Fournisseur | Marque BONORA |  |  |
| Type | CVE |  |  |
| Classe de rendement | IE3 |  |  |
| Forme de montage | B34 |  |  |
| Pôles / fréquence | 2 / 50–60 Hz |  |  |
| Taille | IEC 80 |  |  |
| Normes moteur | IEC |  |  |
| Carcasse | 56 |  |  |
| Diamètre d’arbre | 9 |  |  |

Traduit et retranscrit à partir de la fiche technique fournie.