Pump Technical Data Sheet

| Pump | TRMB 25-30/C/RZIE3 | KW 1.1 | Item A |
| --- | --- | --- | --- |
| LIQUIDO POMPATO |  |  |  |
| Pumped liquid | Air / Air |  |  |
| Temperature | 20 | °C |  |
| Specific gravity | 1 | kg/m³ |  |
| Viscosity |  | cP |  |
| DATI DI FUNZIONAMENTO |  |  |  |
| Flow rate | 11–28 | m³/h |  |
| Head |  | m.c.l. |  |
| NPSH R |  | m.c.a. |  |
| MOTORE |  |  |  |
| Installed power |  | kW |  |
| Absorbed power | 0.5–0.7 | kW |  |
| Speed | 2900 | RPM |  |
| VUOTO |  |  |  |
| Service liquid | Water |  |  |
| Temperature | 20 | °C |  |
| Port | 4–2 | l/min |  |
| Suction | 33–900 | mbar |  |
| Mandata | 1013 | mbar |  |
| DATI POMPA |  |  |  |
| Execution | Monoblocco |  |  |
| ATEX | SAFE ZONE |  |  |
| Size | POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO AD 1 STADIO |  |  |
| Construction | TENUTA MECCANICA: A Componenti - sigla Dimensioni secondo norme ISO 3069 / UNI EN 12756 |  |  |
| Threaded ports | BOCCHE: Filettatura G 1 - secondo norma UNI ISO 228-1. |  |  |
| Materials | MATERIALE: Corpo in ghisa - Girante in acciaio inox AISI 316 - Albero in acciaio inox AISI 420. |  |  |
| Particulars | COSTRUZIONE: Monoblocco diretto per accoppiamento con motore IEC forma B34 con sporgenza d'albero speciale. Connessioni filettate secondo norma UNI ISO 228-1. ACCOPPIAMENTO con motore elettrico CE di nostra fornitura: Classe di Rendimento: IE3; Forma: B34; Grandezza: 80; Potenza: 0.85/1.1 kW; Poli: 2/50-60 Hz; Volt: 230/400 - 0.85 kW - IE4; 460-440 - 1.1 kW 60 Hz - IE3; IEC Premium IE4 - Volt 230/400 - 1.1 kW 60 Hz - IE3; IEC Volt 240/415 - 0.85 kW 50 Hz - IE3. IEC Premium IE4 - Volt 240/415 - 0.85 kW 50 Hz - IE3. IE3 + Service Factor = 1.15 Protezione IP 55 - Isolamento classe F con sovratemperatura di classe B. Tropicalizzato - Isolamento rinforzato per Inverter. |  |  |
| API PLAN tipo |  |  |  |
| API Plan | FLUSSAGGIO Tenuta: API PLAN 01 - Circolazione interna di fluido. |  |  |
| SISTEMA DI TENUTA |  |  |  |
| Mechanical seal type 1 | Ø22 TM SD 22 EN 12756 AQ1VGG Graphite/carburo di silicio/Viton |  |  |
| Mechanical seal type 2 |  |  |  |
| ASSEMBLAGGIO |  |  |  |
| Configuration | Monoblocco |  |  |
| DATI MOTORE ELETTRICO |  |  |  |
| Supplier | MARCA BONORA |  |  |
| Type | CVE |  |  |
| Efficiency class | IE3 |  |  |
| Mounting form | B34 |  |  |
| Poles / Frequency | 2 / 50–60 Hz |  |  |
| Unit size | IEC 80 |  |  |
| Motor standards | IEC |  |  |
| Frame | 56 |  |  |
| Shaft diameter | 9 |  |  |

Source: technical data transcribed from the provided image.